دستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ریزی نشده و هزینه های نگهداری و تعمیرات و تعیین اثر بخشی تجهیزات نام مدرك: دستورالعمل محاسبه توقفات برنامه ریزی نشده; كد مدرك:. تاريخ بازنگري:; ### شماره بازنگري:. نام فرآيند مرتبط:; ### تعداد صفحات مدرك:. تهيه كننده:; ### تصويب كننده:. مهر معتبر; ### مهر نا معتبر. * هر گونه تغيير در مدرك و تكثير از آن منوط به اخذ مجوز از نماينده مديريت مي باشد. 1.هدف: هدف از تهیه این دستوالعمل تشریح نحوه جمع آوری و تعیین علل توقفات برنامه ریزی نشده ، هزینه های نگهداری و تعمیرات دستگاهها و در نهایت تعیین اثر بخشی تجهیزات (OEE) می باشد. 2.محدوده اعتبار: دامنه کاربرد این دستوالعمل شامل کلیه دستگها و تجهیزات سازمان می باشد. 3.شرح مسئولیتها: مسئولیت اجرای این دستوالعمل بعهده مدیر تولید می باشد و واحدهای دیگر ملزم به همکاری در جهت اجرای آن می باشند. 4.واژگان تعاریف: ندارد. 5.شرح اقدامات: 1-5-توقفات برنامه ریزی نشده: جهت جمع آوری و تعیین علل توقفات برنامه ریزی نشده به صورت شش ماهه اطلاعات مورد نیاز را از فرمها سوابق تعمیرات تجهیز و گزارشات روزانه تولید استخراج می نماید و در فرم توقفات برنامه ریزی نشده ثبت می نماید. پس از ثبت و جمع بندی زمانها توقف ، درصد توقف دستگاهها ، علل توقف هر دستگاه را محاسبه می نماید و توسط نمودار پارتو و نمودار روند ، درصد هر دستگاه را نسبت به دوره های قبلی بررسی می نمایند. 2-5-هزینه های تعمیرات و نگهداری: جهت بدست آوردن هزینه های تعمیرات و نگهداری هر دستگاه ، مدیر تولید بصورت شش ماهه از فرمها درخواست تعمیر تجهیزات و کارت سرویس روزانه ماشین آلات ، اطلاعات لازم را استخراج می نماید و در فرم کاربرگ هزینه های نگهداری و تعمیرات ثبت می‌نماید. این اطلاعات جهت محاسبه و تعیین هزینه های ریالی به واحد مالی/اداری ارائه شده تا محاسبات لازم انجام شود. پس از ثبت و جمع بندی هزینه های تعمیرات و نگهداری ،این اطلاعات جهت هر دستگاه در فرم نهایی محاسبه هزینه نگهداری و تعمیرات ثبت می شود و در نهایت جمع این هزینه ها، نسبت هزینه های سرویس به کل هزینه ها و نسبت هزینه های تعمیر به کل هزینه ها محاسبه می‌شود و جهت این موارد نمودار پارتو و نمودار روند تهیه می گردد. جهت دستگاههای با هزینه های بالای تعمیرات ، اقدام اصلاحی مطابق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعیین می‌گردد. 3-5-اثر بخشی تجهیزات (OEE): اثر بخشی تجهیزات در دوره های 3 ماهه توسط مدیر تولید در فرم اثر بخشی تجهیزات محاسبه می شود. جهت دستگاه ها با اثر بخشی پایین اقدام اصلاحی مطابق روش اجرایی اقامات اصلاحی و پیشگیرانه تعیین می گردد. * از جمع بندی 6 ماهه این نمودارها، نمودارهایی تهیه و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و همچنین این اطلاعات به عنوان یکی از ورودی‌های بازنگری مدیریت مورد تحلیل قرار می گیرد می باشد. 6. مستندات مرتبط: -روش اجرائی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه -فرم توقفات برنامه ریز نشده -کاربرگ هزینه های نگهداری وتعمیرات -فرم نهائی محاسبه هزینه های نگهداری و تعمیرات -فرم سوابق تعمیر تجهیزات -فرم گزارشات روزانه تولید -فرم کارت سرویس روزانه ماشین آلات -فرم تعیین اثربخشی 7.توزیع نسخ: -واحد تولید -واحد فنی مهندسی 7 . توزيع نسخ: - واحد تعميرات و نگهداری - واحد تولید